TÀI LIỆU BÀI TẬP LMS – MẠNG MÁY TÍNH

BẢN NGUYÊN MẪU

TUẦN 6

Câu 1: Cáp xoắn đôi được sử dụng phổ biến trong các mạng LAN có hai loại chính là:

| - UTP và FTP. | - UTP và STP |
| --- | --- |
| - STP và UDP | - FTP và STP. |

Câu 2: Môi trường truyền dẫn có tác động như thế nào đến tốc độ truyền dữ liệu trong mạng?

| - Tốc độ truyền dữ liệu được quyết định hoàn toàn bởi tầng ứng dụng, không phụ thuộc vào tầng vật lý. | - Môi trường truyền dẫn không ảnh hưởng đến tốc độ truyền dữ liệu, vì nó chỉ quan tâm đến truyền tín hiệu. |
| --- | --- |
| - Môi trường truyền dẫn chỉ tác động đến tốc độ truyền dữ liệu nếu tín hiệu bị nhiều. | - Tốc độ truyền dữ liệu phụ thuộc vào môi trường truyền dẫn, vì môi trường truyền đã quyết định cách tín hiệu được truyền đi. |

Câu 3: Điều gì sẽ xảy ra nếu sử dụng cáp xoắn đôi không được bọc chân (UTP) trong một môi trường có nhiều nhiều điện từ?

| - Tốc độ truyền dữ liệu sẽ tăng lên do tín hiệu mạnh hơn. | - Cáp sẽ tự động điều chỉnh để giảm thiểu nhiều. |
| --- | --- |
| - Dữ liệu truyền qua cáp sẽ bị nhiều và có thể bị mất. | - Dữ liệu truyền qua cáp sẽ không bị ảnh hưởng |

Câu 4: Môi trường truyền dẫn sóng vô tuyến thường gặp khó khăn gì khi truyền dữ liệu ở khoảng cách xa?

| - Yêu cầu băng thông lớn. | - Khả năng bảo mật kém. |
| --- | --- |
| - Chi phí lắp đặt cao. | - Nhiễu và suy hao tín hiệu |

Câu 5: Tại sao tầng vật lý trong mô hình OSI lại không chịu trách nhiệm kiểm soát lỗi (Error control)?

| - Vì chức năng này thuộc về tầng liên kết dữ liệu. | - Vì tầng mạng mới chịu trách nhiệm điều khiển lỗi. |
| --- | --- |
| - Vì điều khiển lỗi không quan trọng ở tầng vật lý. | - Vì tầng vật lý chỉ chịu trách nhiệm truyền tín hiệu, không quản lý dữ liệu. |

Câu 6: Một công ty mong muốn thiết lập một hệ thống mạng LAN có tốc độ cao, dễ vận hành, giá thành rẻ, yêu cầu băng thông lớn và khả năng truyền dữ liệu ổn định cho các phòng ban năm ở các tầng khác nhau của tòa nhà. Để đáp ứng được yêu cầu của công ty, nếu bạn là một kỹ sư có kiến thức về môi trường truyền dẫn thì sẽ lựa chọn loại môi trường truyền dẫn nào ?

| - Cáp quang | - UTP |
| --- | --- |
| - Wifi | - 3G |

Câu 7: Thiết bị nào sau đây chia một mạng thành nhiều miền xung đột?

| - Bridge | - Switch |
| --- | --- |
| - Hub | - Repeater |

Câu 8: Điều khiển truy cập đường truyền (MAC) liên quan đến:

| - Quản lý các kết nối TCP | - Quản lý quyền truy cập vào môi trường truyền dẫn. |
| --- | --- |
| - Quản lý tài nguyên máy tính. | - Quản lý địa chỉ IP |

Câu 9: Một switch có bốn cổng kết nối với bốn máy tính tạo thành một mạng cục bộ LAN, mạng cục bộ LAN này có bao nhiêu miên xung đột?

| - 1 miền xung đột | - 2 miền xung đột |
| --- | --- |
| - 3 miền xung đột | - 4 miền xung đột |

Câu 10: Một Hub có bốn cổng kết nối với bốn máy tính tạo thành một mạng cục bộ LAN, mạng cục bộ LAN này có bao nhiêu miền xung đột?

| - 3 miền xung đột | - 1 miền xung đột |
| --- | --- |
| - 2 miền xung đột | - 4 miền xung đột |

Câu 11: Trong CSMA/CD, khi phát hiện xung đột, thiết bị sẽ làm gì?

| - Phát lại dữ liệu mà không thay đổi gì | - Chờ ngẫu nhiên rồi tiếp tục truyền |
| --- | --- |
| - Ngừng truyền ngay lập tức và phát tín hiệu xung đột (jam signal) | - Tiếp tục truyền dữ liệu |

Câu 12: Trong CSMA/CA, bước nào được thực hiện để tránh xung đột trước khi truyền dữ liệu?

| - Nghe kênh để phát hiện xung đột | - Chờ ngẫu nhiên trong một khoảng thời gian rồi kiểm tra kênh lại |
| --- | --- |
| - Bắt đầu truyền dữ liệu ngay lập tức | - Gửi tín hiệu cảnh báo trước khi truyền |

Câu 13: Khi hai máy tính kết nối qua một switch và cố gắng truyền dữ liệu đồng thời, điều gì sẽ xảy ra với miền xung đột?

| - Xung đột sẽ xảy ra | - Miền xung đột sẽ giảm |
| --- | --- |
| - Xung đột không xảy ra do mỗi cổng trên switch là một miền xung đột riêng biệt | - Miền xung đột sẽ mở rộng |

Câu 14: Điểm khác biệt chính giữa CSMA/CA và CSMA/CD là gì?

| - CSMA/CA cố gắng tránh xung đột, còn CSMA/CD phát hiện và xử lý xung đột sau khi chúng xảy ra | - CSMA/CD cố gắng tránh xung đột, còn CSMA/CA phát hiện và xử lý xung đột sau khi chúng xảy ra |
| --- | --- |
| - CSMA/CA và CSMA/CD đều phát hiện và xử lý xung đột sau khi chúng xảy ra | - CSMA/CA và CSMA/CD đều tránh xung đột trước khi truyền |

Câu 15: Trong một mạng LAN, các thiết bị đầu cuối thường xuyên gặp phải tình trạng xung đột khi truy cập vào môi trường truyền dẫn. Nếu được giao nhiệm vụ cải thiện khả năng truy cập và giảm xung đột. Chúng ta nên triển khai giải pháp nào?

| - Sử dụng các thiết bị mạng có khả năng mở miền xung đột | - Sử dụng các thiết bị mạng có khả năng khuếch đại tín hiệu |
| --- | --- |
| - Sử dụng các thiết bị mạng có khả năng khuếch đại frame | - Sử dụng các thiết bị mạng có khả năng chia nhỏ miền xung đột |

Câu 16: Một môi trường truyền dẫn nào dưới đây cần sử dụng bộ khuếch đại tín hiệu (Repeater với chuẩn RJ45) để có thể truyền dữ liệu với khoảng cách xa hơn?

| - Sóng 5G | - Cáp UTP/STP |
| --- | --- |
| - Cáp quang | - Sóng vô tuyến |

Câu 17: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng về Hub?

| - Hub chia nhỏ miền xung đột | - Hub không phải là thiết bị mạng |
| --- | --- |
| - Hub không tạo ra xung đột | - Hub mở rộng miền xung đột |

Câu 18: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng về Repeater?

| - Là thiết bị quản lý miền xung đột | - Là thiết bị chia nhỏ miền quảng bá |
| --- | --- |
| - Là thiết bị mở rộng miền xung đột | - Là thiết bị chia nhỏ miền xung đột |

Câu 19: Trong các môi trường truyền dẫn phố biến, môi trường nào có băng thông cao nhất?

| - Cáp đồng trục. | - Sóng vô tuyến. |
| --- | --- |
| - Cáp quang | - Cáp xoắn đôi. |

Câu 20: Tại sao cáp quang lại có khả năng truyền dữ liệu xa hơn so với cáp đồng trục?

| - Do tín hiệu ánh sáng ít bị suy hao hơn tín hiệu điện. | - Do cáp quang dễ lắp đặt hơn cáp đồng trục. |
| --- | --- |
| - Do cáp quang rẻ hơn cáp đồng trục. | - Do cáp quang nhẹ hơn cáp đồng trục. |

Câu 21: Sự khác biệt chính giữa cáp UTP/STP và cáp quang là gì?

| - Cáp UTP/STP khó uốn cong với một góc nhỏ (mà vẫn đảm bảo hoạt động tốt) trong khi cáp quang có thể uốn cong thoải mái. | - Cáp UTP/STP truyền tín hiệu điện, trong khi cáp quang truyền tín hiệu ánh sáng. |
| --- | --- |
| - Cáp UTP/STP có băng thông lớn hơn cáp quang. | - Cáp UTP/STP có tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn cáp quang. |

Câu 22: Hub thuộc loại thiết bị nào trong mạng máy tính?

| - Thiết bị mạng. | - Thiết bị lưu trữ. |
| --- | --- |
| - Thiết bị bảo mật. | - Thiết bị đầu cuối. |

Câu 23: Tại sao switch lại chia một mạng thành nhiều miền xung đột?

| - Vì switch có thể xử lý nhiều giao thức mạng cùng lúc. | - Vì switch không phát sống tín hiệu ra tất cả các cổng. |
| --- | --- |
| - Vì switch hoạt động ở tầng mạng và có thể định tuyến gói tin. | - Vì switch có thể lọc và chuyển tiếp các khung dữ liệu đưa trên địa chỉ MAC, giúp giảm xung đột |

Câu 24: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng về Switch?

| - Là thiết bị mở rộng miền xung đột | - Là thiết bị quản lý xung đột |
| --- | --- |
| - Là thiết bị chia nhỏ miền xung đột | - Là thiết bị chia nhỏ miền quảng bá |

Câu 25: Cho sơ đồ mạng dưới đây, sơ đồ mạng bao gồm hai máy tính kết nối thông qua 3 switch riêng biệt, các thiết bị kết nối với nhau bằng đường truyền song công (full-duplex). Hãy tính số lượng miền xung đột có trong sơ đồ mạng đã cho?

| - 3 miền xung đột | - không có miền xung đột nào |
| --- | --- |
| - 1 miền xung đột | - 2 miền xung đột |

Câu 26: Điều gì sẽ xảy ra nếu nhiều thiết bị trong một miền xung đột cố gắng truyền dữ liệu cùng lúc?

| - Dữ liệu sẽ bị mất và không thể truyền lại. | - Các thiết bị sẽ tự động chuyển sang một miền xung đột khác. |
| --- | --- |
| - Dữ liệu sẽ được truyền mà không có vấn đề gì. | - Các thiết bị sẽ phát hiện xung đột, cảnh báo xung đột và truyền lại dữ liệu sau một thời gian ngẫu nhiên. |

Câu 27: Miền xung đột (Collision Domain) là gì?

| - Khu vực mạng có bảo mật cao. | - Khu vực mang nơi các xung đột có thể xảy ra nếu hai thiết bị truyền dữ liệu cùng lúc. |
| --- | --- |
| - Khu vực mạng nơi các thiết bị có thể truyền dữ liệu đồng thời mà không xảy ra tranh chấp. | - Khu vực mạng giới hạn bởi các router. |

Câu 28: Trong CSMA/CD, khi nào thiết bị bắt đầu phát hiện xung đột?

| - Trước khi bắt đầu truyền dữ liệu | - Trong quá trình truyền dữ liệu |
| --- | --- |
| - Sau khi nhận được phản hồi từ thiết bị đích | - Sau khi hoàn thành truyền dữ liệu |

Câu 29: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng về Bridge?

| - Là thiết bị mở rộng miền xung đột | - Là thiết bị chia nhỏ miền quảng bá |
| --- | --- |
| - Không phải là một thiết bị mạng | - Là thiết bị chia nhỏ miền xung đột |

Câu 30: Giao thức tầng liên kết dữ liệu chịu trách nhiệm gì?

| - Xác thực người dùng. | - Lưu trữ dữ liệu. |
| --- | --- |
| - Điều khiển truy cập đường truyền và phát hiện lỗi. | - Mã hóa dữ liệu |