TÀI LIỆU BÀI TẬP LMS – MẠNG MÁY TÍNH

BẢN NGUYÊN MẪU

TUẦN 7

Câu 1: Thiết bị nào có nhiệm vụ chuyển tiếp các gói tin giữa các mạng khác nhau?

| - Router | - Hub |
| --- | --- |
| - Access Point | - Switch |

Câu 2: Khi một gói tin đến router, bước đầu tiên mà router thực hiện là gì?

| - Khuếch đại tín hiệu | - Chuyển đổi tín hiệu từ số sang tương tự |
| --- | --- |
| - Phát gói tin tới tất cả các cổng | - Xác định địa chỉ IP đích |

Câu 3: Thiết bị nào được sử dụng để kết nối hai mạng có giao thức truyền thông khác nhau?

| - Gateway | - Bridge |
| --- | --- |
| - Hub | - Repeater |

Câu 4: Router trong mạng WAN có nhiệm vụ chính là gì?

| - Phân phối địa chỉ MAC cho các thiết bị | - Chuyển tiếp dữ liệu trong cùng một mạng cục bộ (LAN) |
| --- | --- |
| - Kết nối các thiết bị không dây | - Định tuyến dữ liệu giữa các mạng khác nhau |

Câu 5: Trong mạng máy tính, gateway thường được sử dụng để làm gì?

| - Phân phối địa chỉ MAC cho các thiết bị | - Kết nối các thiết bị không dây trong mạng |
| --- | --- |
| - Lưu trữ thông tin DNS của các thiết bị trong mạng | - Kết nối mạng nội bộ với mạng bên ngoài, như internet |

Câu 6: Khi một thiết bị trong mạng LAN muốn truy cập internet, gói dữ liệu sẽ được gửi đến đâu trước tiên?

| - Gateway | - Switch |
| --- | --- |
| - Router | - Hub |

Câu 7: Địa chỉ IP default gateway được cấu hình trên một thiết bị đầu cuối để làm gì?

| - Để giúp máy tính phân giải địa chỉ IP | - Điều hướng dữ liệu ra khỏi mạng cục bộ để kết nối internet |
| --- | --- |
| - Để giúp máy tính phân giải tên miền | - Làm địa chỉ IP dự phòng |

Câu 8: Cáp UTP (Unshielded Twisted Pair) chủ yếu được sử dụng trong loại mạng nào?

| - Mang Cellular | - Mạng Fiber Optic |
| --- | --- |
| - Mạng Ethernet | - Mạng Wi-Fi |

Câu 9: Cáp STP thường có lớp bảo vệ bao gồm:

| - Một lớp chống nước | - Một lớp bảo vệ chống cháy |
| --- | --- |
| - Một lớp vỏ bọc bằng nhựa dày | - Một lớp chân kim loại bao quanh các cặp dây |

Câu 10: Để tạo ra một kết nối mạng Ethernet với cáp UTP, chuẩn nào là phổ biến hơn?

| - T568B | - T568A |
| --- | --- |
| - T568D | - T568C |

Câu 11: Chuẩn T568B có thể được sử dụng trong ứng dụng nào dưới đây?

| - Kết nối máy in | - Kết nối truyền hình cáp |
| --- | --- |
| - Kết nối điện thoại | - Kết nối mạng Ethernet |

Câu 12: Khi tạo một cáp nối chéo, bạn sẽ sử dụng chuẩn nào cho một đầu cáp và chuẩn nào cho đầu còn lại?

| - T568C cho cả hai đầu | - T568B cho cả hai đầu |
| --- | --- |
| - T568A cho một đầu và T568B cho đầu còn lại | - T568A cho cả hai đầu |

Câu 13: Hãy cho biết thứ tự màu sắc đúng của các dây trong chuẩn T568A

| - Trắng Xanh lá, Xanh dương, Trắng-Cam, Xanh lá, Cam, Trắng-Nâu, Nâu | - Trắng Xanh lá, Xanh lá, Trắng-Cam, Xanh dương, Cam, Trắng Nâu, Nâu |
| --- | --- |
| - Trắng-Cam, Xanh lá, Trắng-Xanh lá, Xanh dương, Cam, Trắng-Nâu, Nâu | - Trắng-Xanh lá, Xanh lá, Trắng-Cam, Xanh dương, Nâu, Trắng-Nâu, Cam |

Câu 14: Hãy cho biết thứ tự màu sắc đúng của các dây trong chuẩn T568B

| - Trắng-Cam, Cam, Trắng Xanh lá, Xanh lá, Trắng Xanh dương, Xanh dương, Trắng- Nâu, Nâu | - Trắng-Cam, Nâu, Trắng Xanh lá, Xanh dương, Trắng Xanh dương, Xanh lá, Trắng-Nâu, Cam |
| --- | --- |
| - Trắng-Cam, Cam, Trắng Xanh dương, Xanh dương, Trắng Xanh lá, Xanh lá, Trắng- Nâu, Nâu | - Trắng-Cam, Cam, Trắng-Xanh lá, Xanh dương, Trắng Xanh dương, Xanh lá, Trắng Nâu,Nâu |

Câu 15: Có hai switch, Switch 1 và Switch 2 kết nối trực tiếp với nhau bằng cáp UTP, cách bấm dây nào là chính xác?

| - Cáp UTP tại đầu switch 1 được bấm chuẩn A và tại đầu switch 2 được bấm chuẩn B | - Cáp UTP tại đầu switch 1 được bấm chuẩn A và tại đầu switch 2 được bấm chuẩn A |
| --- | --- |
| - Cáp UTP tại đầu switch 1 được bấm chuẩn B và tại đầu switch 2 được bấm chuẩn A | - Cáp UTP tại đầu switch 1 được bấm chuẩn B và tại đấu switch 2 được bấm chuẩn B |

Câu 16: Access Point có vai trò gì trong một mạng không dây (WLAN)?

| - Kết nối các thiết bị không dây với mạng có dây | - Chuyển đổi tín hiệu số thành tín hiệu tương tự |
| --- | --- |
| - Tạo ra các mạng con | - Quản lý địa chỉ IP của các thiết bị không dây |

Câu 17: Thiết bị nào giúp phân chia một mạng lớn thành các mạng con (subnet) khác nhau?

| - Switch | - Hub |
| --- | --- |
| - Access Point | - Router |

Câu 18: Khi một router nhận được một gói dữ liệu, nó sẽ làm gì để quyết định nơi gửi tiếp gói dữ liệu đó?

| - Dựa vào cấu hình DNS của mạng | - Dựa vào địa chỉ IP đích của gói tin |
| --- | --- |
| - Dựa vào tốc độ kết nối của thiết bị gửi | - Dựa vào địa chỉ MAC đích của gói tin |

Câu 19: Router trong mạng WAN thường kết nối với những thiết bị nào để duy trì kết nối internet?

| - Switch và Hub | - Switch và Modem |
| --- | --- |
| - Hub và Access Point | - Modem và Access Point |

Câu 20: Loại bấm cáp RJ45 nào dưới đây là tên gọi tắt của T568A?

| - Chuẩn C | - Chuẩn A |
| --- | --- |
| - Chuẩn B | - Chuẩn D |

Câu 21: Khi bấm cáp mạng theo chuẩn T568A cho một đầu và chuẩn T568B cho đầu còn lại, cáp này dùng để:

| - Kết nối hai thiết bị không dây | - Kết nối hai thiết bị mạng giống nhau về bản chất |
| --- | --- |
| - Kết nối hai thiết bị mạng khác nhau về bản chất | - Kết nối giữa hai mạng khác nhau. |

Câu 22: Chuẩn kết nối nào dưới đây được gọi là T568B?

| - Chuẩn B | - Chuẩn 1 |
| --- | --- |
| - Chuẩn 2 | - Chuẩn A |

Câu 23: Thiết bị nào giúp kết nối mạng cục bộ (LAN) với mạng diện rộng (WAN)?

| - Hub | - Repeater |
| --- | --- |
| - Switch | - Router |

Câu 24: Modem được sử dụng trong mạng nào?

| - Mạng không dây | - Mạng chỉ có thiết bị di động |
| --- | --- |
| - Mạng diện rộng (WAN) để kết nối Internet | - Mạng cục bộ (LAN) |

Câu 25: Cáp STP (Shielded Twisted Pair) được thiết kế để:

| - Cung cấp nguồn điện cho các thiết bị | - Tăng tốc độ truyền dữ liệu |
| --- | --- |
| - Giảm thiếu nhiễu điện từ bên ngoài | - Kết nối các thiết bị không dây |

Câu 26: Chuẩn T568A có số lượng cặp dây như thế nào?

| - 6 cặp | - 2 cặp |
| --- | --- |
| - 8 cặp | - 4 cặp |

Câu 27: Cần tuân thủ chuẩn nào dưới đây ở cả hai đầu của cáp UPT/STP để tạo thành cáp thẳng?

| - Không cần tuân theo chuẩn, cáp thẳng chỉ cần các dây hai đầu sắp xếp giống nhau | - Dùng RJ45 ở hai đầu cáp |
| --- | --- |
| - Dùng chuẩn T568A hoặc T568B ở cả hai đầu cáp | - Dùng DB32 ở hai đầu cáp |

Câu 28: Router sử dụng bảng định tuyến (routing table) để làm gì?

| - Lưu trữ địa chỉ MAC của các thiết bị trong mạng | - Lưu trữ danh sách các kết nối mạng không dây |
| --- | --- |
| - Lưu trữ các địa chỉ DNS cho các miền | - Lưu trữ các đường đi có thể để truyền dữ liệu đến các mạng khác nhau |

Câu 29: Điểm khác biệt chính giữa cáp UTP và cáp STP là gì?

| - Cáp STP có lớp bảo vệ chống nhiễu thêm vào ngoài các cặp dây xoắn | - Cáp UTP được sử dụng chủ yếu trong mạng không dây |
| --- | --- |
| - Cáp STP có khả năng truyền dữ liệu nhanh hơn so với cáp UTP | - Cáp UTP có lớp bảo vệ chống nhiễu, trong khi cáp STP không có |

Câu 30: Thiết bị nào sau đây có vai trò chính trong việc kết nối nhiều thiết bị trong một mạng LAN?

| - Router | - Firewall |
| --- | --- |
| - Modem | - Switch |