TÀI LIỆU BÀI TẬP LMS – MẠNG MÁY TÍNH

BẢN NGUYÊN MẪU

TUẦN 5

Câu 1: Địa chỉ MAC có độ dài bao nhiêu bit?

| - 128 bit | - 48 bit |
| --- | --- |
| - 64 bit | - 32 bit |

Câu 2: Địa chỉ MAC thường được chia thành hai phần: phần OUI (Organizationally Unique Identifier) và phần NIC (Network Interface Controller). OUI chiếm bao nhiêu byte trong địa chỉ MAC và có vai trò gì?

| - 1 byte, dùng để xác định loại thiết bị. | - 2 byte, dùng để xác định mô hình của thiết bị. |
| --- | --- |
| - 3 byte, dùng để xác định nhà sản xuất của thiết bị mạng. | - 4 byte, dùng để xác định tên của thiết bị trong mạng. |

Câu 3: Khi một switch nhận được một frame, nó sử dụng địa chỉ MAC địch (Destination MAC) để làm gì?

| - Xác định giao thức truyền thông cần sử dụng. | - Xác định cổng của switch được dùng để chuyển tiếp frame. |
| --- | --- |
| - Xác định tuyến đường tốt nhất để gửi gói tin. | - Xác định xem frame có cần được mã hóa hay không |

Câu 4: Trong quá trình học địa chỉ MAC, switch sẽ làm gì khi nhận được một frame từ một thiết bị mới trong mạng?

| - Cập nhật tất cả các địa chỉ MAC trong bảng MAC của switch. | - Phát tán địa chỉ MAC mới đến tất cả các thiết bị trong mạng. |
| --- | --- |
| - Gửi gói tin tới tất cả các cổng để tìm địa chỉ MAC đích. | - Ghi nhớ địa chỉ MAC nguồn (Source MAC) tương ứng với số hiệu cổng (vừa nhận được frame) vào bảng MAC của mình. |

Câu 5: Khi hai thiết bị trong cùng một mạng LAN giao tiếp với nhau, vai trò của địa chỉ MAC trong quá trình này là gì?

| - Tạo địa chỉ IP động cho các thiết bị trong mạng. | - Định vị và chuyển tiếp dữ liệu giữa các thiết bị trong mạng LAN. |
| --- | --- |
| - Mã hóa dữ liệu để bảo mật truyền thông giữa các thiết bị. | - Xác định vị trí của các thiết bị trong mạng rộng hơn (ví dụ WAN). |

Câu 6: Điều gì xảy ra khi một thiết bị thay đổi địa chỉ MAC của nó một cách thủ công (dùng công cụ tạo giả địa chỉ MAC) ?

| - Bộ chuyển mạch sẽ tự động cập nhật bảng MAC với địa chỉ mới. | - Địa chỉ IP của thiết bị cũng sẽ thay đổi theo. |
| --- | --- |
| - Thiết bị sẽ không thể kết nối với bất kỳ mạng nào. | - Thiết bị có thể gặp xung đột địa chỉ vật lý với thiết bị khác trong cùng mạng. |

Câu 7: Khi một thiết bị nhận được một gói tin ARP yêu cầu (ARP request), thiết bị sẽ làm gì nếu địa chỉ IP trong yêu cầu trùng khớp với địa chỉ IP của nó?

| - Thiết bị sẽ gửi một gói tin ARP yêu cầu mới để xác nhận địa chỉ IP. | - Thiết bị sẽ gửi lại địa chỉ MAC của mình trong một gói tin ARP phản hồi (ARP reply). |
| --- | --- |
| - Thiết bị sẽ bỏ qua gói tin yêu cầu. | - Thiết bị sẽ cập nhật bảng ARP của mình và chờ phản hồi. |

Câu 8: Điều gì xảy ra nếu một thiết bị không tìm thấy địa chỉ MAC tương ứng với một địa chỉ IP trong bảng ARP của nó?

| - Thiết bị sẽ tự động gán một địa chỉ MAC ngẫu nhiên cho địa chỉ IP đó. | - Thiết bị sẽ bỏ qua việc gửi dữ liệu. |
| --- | --- |
| - Thiết bị sẽ yêu cầu địa chỉ MAC từ máy chủ DHCP. | - Thiết bị sẽ gửi một yêu cầu ARP (ARP request) để tìm địa chỉ MAC tương ứng |

Câu 9: Khi một thiết bị gửi một yêu cầu ARP (ARP request), gói tin yêu cầu ARP sẽ được gửi đến đâu?

| - Tất cả các thiết bị trong mạng LAN (broadcast). | - Chỉ thiết bị đích với địa chỉ IP tương ứng. |
| --- | --- |
| - Chỉ thiết bị có địa chỉ MAC khớp với yêu cầu. | - Bộ định tuyến (router) của mạng. |

Câu 10: Khi một thiết bị nhận được gói tin ARP phản hồi (ARP reply), nó sẽ làm gì với thông tin nhận được?

| - Cập nhật bảng ARP với địa chỉ IP và địa chỉ MAC tương ứng. | - Gửi một gói tin ARP yêu cầu (ARP request) mới để xác minh thông tin. |
| --- | --- |
| - Phát tán thông tin nhận được tới tất cả các thiết bị trong mạng. | - Xóa thông tin ARP cũ và không cập nhật thông tin mới. |

Câu 11: Khi một thiết bị trong mạng LAN nhận được gói tin ARP yêu cầu (ARP request), thiết bị đó sẽ kiểm tra điều gì trước khi gửi phản hồi?

| - Địa chỉ MAC nguồn của gói tin yêu cầu ARP. (ARP request). | - Địa chỉ IP đích của gói tin yêu cầu ARP (ARP request) và xem nó có khớp với địa chỉ IP của thiết bị không. |
| --- | --- |
| - Địa chỉ MAC đích của gói tin yêu cầu ARP (ARP request). | - Địa chỉ IP nguồn của gói tin yêu cầu ARP (ARP request). |

Câu 12: Nếu một thiết bị muốn duy trì sự đồng bộ của bảng ARP trong mạng, thiết bị có thể thực hiện điều gì?

| - Gửi gói tin ARP yêu cầu (ARP request) đến các máy chủ DNS. | - Gửi gói tin ARP yêu cầu (ARP request) định kỳ đến tất cả các thiết bị trong mạng. |
| --- | --- |
| - Cập nhật bảng ARP mỗi khi nhận được gói tin ARP yêu cầu (ARP request) hoặc phản hồi (ARP reply). | - Thay đổi địa chỉ IP của thiết bị thường xuyên. |

Câu 13: Đâu là địa chỉ MAC đích được sử dụng khi ARP phát quảng bá gói tin ARP request?

| - 0.0.0.0 | - 255.255.255.255 |
| --- | --- |
| - FF:FF:FF:FF:FF:FF | - 00:00:00:00:00:00 |

Câu 14: Tại sao địa chỉ MAC broadcast FF:FF:FF:FF:FF:FF được sử dụng trong gói tin ARP yêu cầu (ARP request)?

| - Để gửi yêu cầu ARP đến bộ định tuyến chính của mạng. | - Để đảm bảo rằng gói tin ARP yêu cầu (ARP request) chỉ đến thiết bị đích cụ thể. |
| --- | --- |
| - Để phát tán gói tin ARP yêu cầu (ARP request) đến tất cả các thiết bị trong mạng LAN để tìm thiết bị có địa chỉ IP đích. | - Để giảm thiểu số lượng gói tin ARP yêu cầu (ARP request) trong mạng. |

Câu 15: Trong quá trình giám sát mạng, bạn nhận thấy rằng một thiết bị đang liên tục gửi yêu cầu ARP (ARP Request) nhưng không nhận được phản hồi. Điều này có thể là dấu hiệu của vấn đề gì trong mạng?

| - Thiết bị đã bị mất kết nối vật lý với mạng. | - Thiết bị đang cố gắng giao tiếp với một địa chỉ IP không tồn tại trong mạng. |
| --- | --- |
| - Thiết bị đang gửi yêu cầu đến một thiết bị trong mạng khác (WAN). | - Thiết bị đang gửi yêu cầu đến một địa chỉ MAC sai. |

Câu 16: Khi một thiết bị di chuyển từ một mạng này sang một mạng khác, địa chỉ MAC của nó sẽ thay đổi như thế nào?

| - Địa chỉ MAC sẽ thay đổi để phù hợp với địa chỉ IP mới của thiết bị. | - Địa chỉ MAC sẽ được mã hóa lại để bảo mật trong mạng mới. |
| --- | --- |
| - Địa chỉ MAC sẽ được cấp phát lại bởi bộ định tuyến của mạng mới. | - Địa chỉ MAC vẫn giữ nguyên vì nó là địa chỉ vật lý của thiết bị. |

Câu 17: Khi một máy tính nhận được một gói tin ARP yêu cầu (ARP request), nhưng địa chỉ IP trong yêu cầu KHÔNG khớp với địa chỉ IP của nó, máy tính sẽ làm gì?

| - Cập nhật bảng ARP của nó với địa chỉ IP mới. | - Gửi một gói tin ARP phản hồi với địa chỉ MAC của nó. |
| --- | --- |
| - Gửi yêu cầu ARP đến tất cả các thiết bị trong mạng. | - Bỏ qua gói tin yêu cầu và không phản hồi. |

Câu 18: Nếu một thiết bị nhận được một gói tin từ một địa chỉ MAC KHÔNG có trong bảng ARP của nó, thiết bị sẽ làm gì?

| - Thêm địa chỉ MAC đó vào bảng ARP của mình. | - Gửi một yêu cầu ARP để xác mình địa chỉ MAC đó. |
| --- | --- |
| - Bỏ qua gói tin đó và không xử lý. | - Phát tán gói tin tới tất cả các thiết bị khác để xác minh. |

Câu 19: Đâu là phát biểu đúng về thành phần của gói tin ARP yêu cầu (ARP request)?

| - Chứa địa chỉ MAC nguồn và đích, và địa chỉ IP nguồn. | - Chứa địa chỉ IP nguồn và đích, và địa chỉ MAC nguồn và đích. |
| --- | --- |
| - Chứa địa chỉ IP nguồn và đích, và địa chỉ MAC nguồn. | - Chứa chỉ địa chỉ IP nguồn và đích. |

Câu 20: Khi một thiết bị nhận gói tin ARP phản hồi (ARP reply), nó sẽ cập nhật thông tin vào bảng ARP của nó và thực hiện điều gì tiếp theo?

| - Xóa các mục cũ trong bảng ARP. | - Xác minh địa chỉ MAC trong bảng ARP với bộ định tuyến. |
| --- | --- |
| - Gửi gói tin ARP yêu cầu (ARP request) đến tất cả các thiết bị trong mạng. | - Sử dụng địa chỉ MAC mới nhận được để gửi dữ liệu đến thiết bị đích. |

Câu 21: Trong một gói tin ARP yêu cầu (ARP request), trường địa chỉ MAC đích có giá trị là gì?

| - Địa chỉ MAC của thiết bị đích (nếu đã biết). | - Địa chỉ MAC broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF) |
| --- | --- |
| - Địa chỉ MAC của bộ định tuyến. | - Địa chỉ MAC của thiết bị gửi. |

Câu 22: Tại sao địa chỉ MAC lại quan trọng trong quá trình chuyển mạch của switch?

| - Địa chỉ MAC mã hóa dữ liệu để ngăn chặn xung đột bảo mật. | - Địa chỉ MAC tự động điều chỉnh tần số sóng để tránh xung đột, |
| --- | --- |
| - Địa chỉ MAC được sử dụng để quản lý băng thông của mạng, ngăn xung đột khi truyền dữ liệu. | - Địa chỉ MAC giúp xác định một thiết bị duy nhất trong một mạng, ngăn ngừa xung đột trong việc chuyển mạch frame. |

Câu 23: Một frame có địa chỉ MAC nguồn là của một thiết bị A. Sau khi truyền qua switch, địa chỉ MAC nguồn của gói tin này sẽ như thế nào?

| - Được mã hóa để bảo mật trước khi gửi đi. | - Được thay đổi thành địa chỉ MAC của thiết bị đích. |
| --- | --- |
| - Được thay đổi thành địa chỉ MAC của switch. | - Được giữ nguyên là địa chỉ MAC của thiết bị A |

Câu 24: Bảng ARP trên một thiết bị lưu trữ những gì?

| - Địa chỉ MAC của các thiết bị trong mạng và tên miền tương ứng. | - Chỉ có địa chỉ IP của các thiết bị trong mạng. |
| --- | --- |
| - Địa chỉ IP của các thiết bị trong mạng và tên miền tương ứng. | - Địa chỉ IP và địa chỉ MAC tương ứng của các thiết bị trong mạng. |

Câu 25: Các thiết bị trong mạng LAN duy trì thông tin ARP trong bộ nhớ bao lâu trước khi thông tin bị loại bỏ?

| - 5 phút. | - Thời gian không cố định, phụ thuộc vào cấu hình của thiết bị. |
| --- | --- |
| - 1 phút. | - 10 phút |

Câu 26: Một thiết bị trong mạng cục bộ (LAN) cần gửi dữ liệu đến một thiết bị khác, nhưng nó chỉ biết địa chỉ IP của thiết bị đích và địa chỉ MAC của thiết bị đích không có sẵn trong bảng ARP của thiết bị nguồn. Thiết bị này sẽ làm gì để xác định địa chỉ MAC của thiết bị đích?

| - Gửi dữ liệu trực tiếp đến địa chỉ IP mà không cần biết địa chỉ MAC. | - Gửi một yêu cầu ARP (ARP Request) để yêu cầu mọi thiết bị trong mạng cung cấp địa chỉ MAC tương ứng với địa chỉ IP. |
| --- | --- |
| - Sử dụng bảng ARP của mình để tra cứu địa chỉ MAC tương ứng với địa chỉ IP. | - Gửi một gói tin ICMP đến thiết bị đích để nhận địa chỉ MAC. |

Câu 27: Tại sao giao thức ARP lại quan trọng trong quá trình truyền dữ liệu trong mạng LAN?

| - Vì giao thức ARP giúp xác định địa chỉ IP khi biết địa chỉ MAC để dữ liệu được gửi đến đúng thiết bị. | - Vì giao thức ARP đảm bảo các gói tin được gửi đi theo đúng tuyến đường. |
| --- | --- |
| - Vì giao thức ARP chuyển đổi địa chỉ MAC thành địa chỉ IP để gói tin có thể được định tuyến. | - Vì giao thức ARP mã hóa dữ liệu để bảo vệ thông tin trên mạng |

Câu 28: Địa chỉ MAC là gì?

| - Địa chỉ IP tĩnh của thiết bị trong mạng. | - Địa chỉ của máy chủ DNS trong mạng. |
| --- | --- |
| - Địa chỉ vật lý duy nhất được gán cho mỗi thiết bị mạng. | - Địa chỉ mạng toàn cục của một nhóm thiết bị |

Câu 29: Giao thức ARP có nhiệm vụ gì trong mạng máy tính?

| - Xác định địa chỉ IP của một thiết bị từ địa chỉ MAC. | - Xác định địa chỉ IP từ tên miền của một trang web. |
| --- | --- |
| - Xác định địa chỉ MAC của một thiết bị từ địa chỉ IP. | - Xác định địa chỉ MAC của bộ định tuyến từ địa chỉ IP. |